- 2. Представление информации в ЭВМ (9 кл)

Из всех позиционных систем счисления наибольшее распространение, за исключением десятичной, получила двоичная система счисления. В первую очередь это связано с надёжностью представления информации, т.е. при кодировании, передаче и декодировании вероятность ошибки или потери информации мала по сравнению с использованием других систем счисления.

Двоичная система проста, так как для представления информации в ней используется всего два состояния, или две цифры 0 и 1 - биты (от англ. Bit – binary digit – двоичная цифра). Представление информации с помощью сигналов двух видов называется двоичным кодированием.

Двоичное кодирование информации привлекает инженеров, так как легко реализуется технически. Электронные схемы для обработки двоичных кодов должны находиться только в одном из двух состояний: есть сигнал / нет сигнала или высокое напряжение / низкое напряжение. А раз состояний только два, то их легко различать, обозначать, схему легко переключать из одного состояния в другое. Поэтому в ЭВМ для представления информации используется двоичная система счисления. Активная информация хранится в оперативной памяти компьютера. Двоичные числа заносятся в ячейки оперативной памяти. Ячейки состоят из разрядов (регистров) - двоичных запоминающих элементов. Каждый разряд содержит 1 бит информации, записываемый как 0 или 1. Совокупность разрядов еще называют разрядной сеткой компьютера. Все ячейки памяти пронумерованы. Номер ячейки называется её адресом.

Человек осуществляет арифметические операции над числами последовательно, цифра за цифрой, а компьютер проводит операции над числами параллельно, сразу в некотором количестве разрядов. Совокупность разрядов, обрабатываемых компьютером одновременно, называется словом. Для разных компьютеров длина слов различна. Большинство современных компьютеров 32-х разрядные. Это значит, что одновременно компьютер обрабатывает 32 бита информации – 32 сигнала. 32-х битная ячейка называется слово. 16-битная – полуслово, 8-битная – байт.

бит

| Байт |  |  |  |  |  |  |  | Байт |  |  |  |  |  |  |  | Байт |  |  |  |  |  |  |  | Байт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| полуслово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | полуслово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Слово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обрабатываемую компьютером информацию можно разделить на 4 вида: числовая, текстовая, звуковая, графическая. Для текста каждый символ кодируется восьмью или шестнадцатью битами согласно таблице кодировки и вносится в ячейки оперативной памяти. Для хранения и обработки графики рисунок разбивается на одноцветные точки – пиксели, и в ячейки заносится числовой код каждого пикселя. Для хранения и обработки звука измеряются параметры звуковой волны, и полученные числа также заносятся в ячейки памяти компьютера. Таким образом, представление  информации любого вида в компьютере сводится к записи чисел в ячейки памяти, то есть к двоичному кодированию. Рассмотрим, как записываются числа в ячейках памяти более подробно.

Все числа можно разделить на группы: положительные и отрицательные, целые и дробные. Эти группы чисел вносятся в ячейки по-разному.

Целые числа без учёта знака. Для компьютерного представления целых беззнаковых чисел их переводят в двоичную систему и вносят в ячейку, начиная с крайнего правого разряда. Свободные разряды слева заполняют нулями до стандартной разрядности. Например, внесём в ячейку число 5310. Для этого его сначала переведём число в двоичную систему: 5310= 1101012 . Если ячейка восьмиразрядная, то запись примет следующий вид:

| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Число 53 в шестнадцатиразрядном представлении имеет вид:

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Беззнаковое представление чисел используется при записи кодов для текста, для рисунка, для звука, адреса ячеек, всевозможные счётчики, дата, время, размер изображения и др.

Ниже в таблице приведены граничные значения чисел, которые можно записать в беззнаковые ячейки различного размера.

| Количество битов | Минимальное значение | Максимальное значение |
| --- | --- | --- |
| 8 | 0 | 255 =28-1 |
| 16 | 0 | 65 535 = 216 - 1 |
| 32 | 0 | 4 294 967 295 =232 - 1 |
| 64 | 0 | 18 446 744 073 709 551 615 =264 - 1 |

При записи целых чисел с учётом знака (в знаковых ячейках) крайний левый разряд отводится под знак числа. Если число положительное, то в него записывается 0. Если число отрицательное, то в него записывается 1. Представление числа в форме "знак" – "величина" называется прямым кодом числа. Знаковой может быть ячейка любого размера. (8, 16, 32 или 64 разряда).

| Знак | Число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Диапазон представления знаковых целых чисел - 2 n-1≤ x ≤ 2n-1-1, где n - разрядность ячейки.

| Количество битов | Диапазон чисел |
| --- | --- |
| 8 | от - 27 до 27 – 1 (от -128 до 127) |
| 16 | от - 215 до 215 – 1 (от -32768 до 32767) |
| 32 | от - 231 до 231 – 1 (от -2147483648 до 2147483647) |
| 64 | от - 263 до 263 – 1 (от -9223372036854775808) |

Например, запишем в ячейку число -73.  Для этого сначала переведём его в двоичную систему счисления: 
-7310 = -10010012. Прямой код числа -7310 в восьмиразрядном представлении имеет вид:

| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Прямой код числа -73 в шестнадцатиразрядном представлении имеет вид:

| Знак | Число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

- Но действия с целыми отрицательными числами выполняются не в прямом, а в дополнительном коде. Вот как он получается.

- Записать прямой код числа

- Получить обратный код, заменив все 0 на 1, а 1 на 0, кроме знакового

- Получить дополнительный код, прибавив к обратному коду 1

Рассмотрим данный алгоритм на примере записи числа -73 в восьмиразрядном представлении:

| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Прямой код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | обратный код |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | дополнительный код |

Дополнительный код используется для упрощения выполнения в компьютере арифметических операций. При различных размерах ячейки дополнительный код будет различным.

Действительные числа хранятся в форме с плавающей запятой. Заметим, что вместо слов "действительные числа" в информатике принято говорить "вещественные числа".  Вместо слов «плавающая запятая» используют слова «плавающая точка», так как в информатике принято во многих случаях целую часть числа отделять от дробной точкой, а не запятой.

Различают две формы записи вещественных чисел: естественную и экспоненциальную (научную, степенную, нормальную).

Примеры вещественных чисел в естественной форме:     -5,0 ;  8,7 ;  -4,76 ; 10,1012 , 4,738 ,…

Экспоненциальной (научной, степенной, нормальной), называется запись числа в виде m·qр, где m - мантисса – правильная дробь, у которой первая цифра после запятой не равна нулю, р – порядок – целое число, q – основание системы счисления. Экспоненциальная форма записи чисел применяется, когда нужно записывать очень большие или очень маленькие числа. Она позволяет избавиться от записи множества нулей в конце числа или в начале после запятой. Так как запись очень больших или очень маленьких чисел используется в основном в научных задачах, эта форма записи получила название научной. Её же называют степенной, так как в записи числа присутствует степень (порядок). Её же называют экспоненциальной от латинского  слова «экспонента», в переводе на русский означающего «степень».

Примеры экспоненциальной записи вещественных чисел:

4,7·103   (m=4,7 q=10 p=3);

1,101012·2-3 (m=1,10101 q=2 p= -3),

2,5·102 (m=0,25 q=10 p=2).

Длина некоторого отрезка в зависимости от единиц измерения может быть представлена в естественной форме записи следующим образом:

1) 478000 микрон;	3) 47,8 см		5) 0,000478км

2) 478 мм;		4) 0,478 м

Длину того же отрезка в экспоненциальной форме записи можно представить так:

1) 478·103 микрон	2) 4,78·102 мм	    3) 4,78·101см	4) 4,78·10-1м              5) 0,478·10-3км

Нетрудно заметить, что запись числа в форме с плавающей запятой неоднозначна. Действительно,    130·10-1= 13·100= 1,3·101= 0,13·102=0,013·103 и т.д.

Для удобства работы над числами с плавающей запятой принята нормализованная форма записи этих чисел, в которой мантисса числа должна удовлетворять условию: 1/р≤m<1. Процесс приведения числа к нормализованной форме называется нормализацией.

Приведём примеры нормализации чисел:

| - 3,1415926 = 0,31415926·101; - 1000=0,1·104; - 0,123456789=0,123456789·100; | - 0,00001078=0,1078·8-4; - 1000,00012=0,100000012·24. |
| --- | --- |

Итак, для того, чтобы нормализовать число, нужно:

  - записать число в экспоненциальной форме;

  - если мантисса больше единицы, то её сдвинуть вправо и к порядку при каждом сдвиге прибавлять единицу. Если после запятой находятся нули, то мантиссу сдвинуть влево, а из порядка при каждом сдвиге вычитать 1.

Запись числа 0 является нормализованной, если и мантисса, и порядок равны нулю.

Способ представления вещественных чисел опирается на нормализованную экспоненциальную запись.

Вещественные числа в компьютере представлены в форме с плавающей запятой. В этой форме часть разрядов ячейки отводится для записи порядка числа, остальные разряды – для записи мантиссы. Например, можно представить себе такое распределение разрядов ячейки памяти:

Мантисса числа выражается в прямом коде, как для положительных, так и для отрицательных чисел. Различие в знаке отражается только на значении знакового разряда. На точность вычислений оказывает влияние длина мантиссы, а количество разрядов, отводимых под порядок, влияет на допустимый диапазон представимых чисел. Очевидно, чем большая точность нам требуется, тем более "длинную" ячейку придётся использовать.

Необходимость различного представления целых и действительных чисел вызвана тем, что скорость выполнения арифметических операций над числами с плавающей запятой существенно ниже скорости выполнения этих же операций над числами с фиксированной запятой, но диапазон чисел, представляемых в формате с плавающей запятой на много больше  диапазона чисел в формате с фиксированной запятой.

- Арифметические операции над числами с плавающей запятой

Арифметические операции над числами с плавающей запятой выполняются в несколько этапов.

При сложении и вычитании сначала производится выравнивание порядков. Сравниваются порядки чисел. Если они различны, то за общий выбирается наибольший порядок. Выполняется выравнивание: запятая в мантиссе числа с меньшим порядком сдвигается вправо на количество разрядов, равное разности порядков данных чисел. После этой операции одинаковые разряды чисел оказываются расположенными в одних и тех же по номеру разрядах ячеек, и теперь уже сложение или вычитание мантисс выполняется достаточно просто, так же как над целыми числами.

Пример1: выполним сложение:

0, 23619·102 + 0,718·10-2 = 0,236190·102 + 0,000718·102

+ 102·0,236190

102·0,000718

102·0,236908.

Если в ответе получено после запятой цифр больше, чем в ячейке разрядов, отведённых для мантиссы, то число округляется. Результаты нормализуются.

При умножении двух нормализованных вещественных чисел в экспоненциальной форме их порядки необходимо просто сложить, а мантиссы – перемножить без предварительного выравнивания.

Пример: 0,2·1050,5·104=0,1·109

При делении нормализованных вещественных чисел в экспоненциальной форме из порядка делимого надо вычесть порядок делителя, а мантиссу делимого разделить на мантиссу делителя.

Пример: 0,4·105 : 0,2·104=2·101=0,2·102

Контрольные вопросы:

- Почему двоичное кодирование привлекает инженеров?

- Какова структура оперативной памяти компьютера?

- Как хранятся целые положительные числа в оперативной памяти компьютера?

- Как хранятся целые отрицательные числа в оперативной памяти компьютера?

- Как получить дополнительный код целого отрицательного числа?

- Как хранятся вещественные числа в оперативной памяти компьютера?

- Что такое экспоненциальная запись числа? Примеры.

- Что означает понятие "естественная форма записи числа"? Пример.

- Что такое нормализация? Приведите пример нормализации чисел.

- Каковы особенности выполнения сложения (вычитания) чисел с плавающей запятой?

- Каковы особенности выполнения умножения (деления) чисел с плавающей запятой?